PANDUAN SETUP LENGKAP

Sistem Deteksi, Penghitungan & Klasifikasi Kemacetan Lalu Lintas

Sitinjau Lauik — Prototipe 1 Kamera

Dari nol hingga sistem berjalan: instalasi, konfigurasi, kode program, dan pengujian.

| Target Lingkungan | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Sistem Operasi | Windows 10/11 |
| GPU | NVIDIA (CUDA) |
| Bahasa | Python 3.11+ |
| Model deteksi | YOLOv8 (Ultralytics) + ByteTrack |
| Sumber kamera | IP Camera / CCTV (RTSP) |
| Target akhir | Prototipe fungsional untuk demo ke Dinas Perhubungan |

LPPM — Juli/Agustus 2026

# Daftar Isi

1. Gambaran Umum Sistem

2. Prasyarat & Instalasi Perangkat Lunak

3. Struktur Proyek

4. Konfigurasi Sistem (config.yaml)

5. Kalibrasi Garis Virtual

6. Menjalankan Sistem — Langkah demi Langkah

7. Pengujian (Unit Test)

8. Troubleshooting Umum

9. Batasan Prototipe & Rencana Pengembangan Lanjutan

10. Referensi Cepat Perintah

# 1. Gambaran Umum Sistem

Dokumen ini adalah panduan teknis lengkap untuk membangun dan menjalankan prototipe sistem deteksi kemacetan lalu lintas di ruas Sitinjau Lauik, menggunakan 1 kamera IP/CCTV yang terhubung ke laptop Anda. Semua kode program yang dirujuk di dokumen ini sudah disiapkan dan dapat diunduh bersamaan dengan dokumen ini.

## 1.1 Arsitektur Prototipe

Sistem terdiri dari 3 proses independen yang berjalan bersamaan di laptop Anda:

- Edge (src/main.py) — membaca video dari kamera, mendeteksi & menghitung kendaraan menggunakan YOLOv8 + ByteTrack, mengirim hasil ke MQTT broker.

- Server (src/mqtt_consumer.py) — menerima data dari edge, menyimpan ke database PostgreSQL, menjalankan sistem pakar untuk menentukan status lancar/padat/macet.

- Dashboard (src/api_server.py) — menyajikan data terkini melalui halaman web yang bisa dibuka di browser, untuk keperluan demo.

Kenapa 3 proses terpisah, bukan 1 program saja? Ini meniru arsitektur produksi sesungguhnya (edge - network - server - aplikasi) dari dokumen blueprint asli. Dengan memisahkan sejak prototipe, kode yang Anda uji sekarang akan tetap relevan saat nanti dipindah ke Raspberry Pi (edge) dan server terpisah (produksi), tanpa perlu ditulis ulang dari awal.

## 1.2 Alur Data Singkat

Kamera IP → OpenCV baca frame → YOLOv8 deteksi jenis kendaraan → ByteTrack lacak antar-frame → Cek lintas garis virtual → Kirim event ke MQTT → Server terima & simpan ke database → Sistem pakar hitung status → Dashboard tampilkan real-time.

# 2. Prasyarat & Instalasi Perangkat Lunak

Ikuti langkah-langkah berikut secara berurutan. Setiap langkah perlu selesai sebelum lanjut ke langkah berikutnya.

## 2.1 Python

Pastikan Python 3.11 atau lebih baru sudah terinstall. Cek dengan membuka Command Prompt (cmd) dan ketik:

python --version

## 2.2 Instalasi PyTorch dengan Dukungan GPU (CUDA)

PENTING — Urutan instalasi ini WAJIB diikuti PyTorch dengan dukungan CUDA HARUS diinstall SEBELUM requirements.txt, dan TIDAK BOLEH lewat requirements.txt biasa. Jika salah urutan, PyTorch akan terinstall versi CPU-only dan YOLO akan berjalan sangat lambat tanpa memanfaatkan GPU NVIDIA Anda.

Langkah-langkahnya:

- Cek versi CUDA yang didukung driver GPU Anda dengan membuka Command Prompt dan ketik: nvidia-smi

- Perhatikan angka "CUDA Version" yang muncul di kanan atas (misalnya 12.4).

- Buka https://pytorch.org/get-started/locally/ , pilih: PyTorch Stable, Windows, Pip, Python, dan versi CUDA yang sesuai (atau versi CUDA terdekat di bawahnya).

- Salin perintah instalasi yang diberikan situs tersebut. Contoh (SESUAIKAN dengan versi CUDA Anda, jangan disalin mentah-mentah):

pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124

- Verifikasi PyTorch mendeteksi GPU Anda dengan menjalankan:

python -c "import torch; print('CUDA tersedia:', torch.cuda.is_available()); print('Nama GPU:', torch.cuda.get_device_name(0))"

Jika hasilnya "CUDA tersedia: True" dan nama GPU Anda muncul, instalasi berhasil. Jika False, ulangi langkah 3-4 dengan versi CUDA yang berbeda.

## 2.3 Membuat Virtual Environment

Virtual environment mengisolasi dependency proyek ini agar tidak bentrok dengan proyek Python lain di komputer Anda. Buka Command Prompt, arahkan ke folder proyek yang sudah diunduh, lalu jalankan:

cd sitinjau-lauik-cv python -m venv venv venv\Scripts\activate

Setelah aktif, Anda akan melihat "(venv)" di awal baris Command Prompt. Semua perintah pip dan python selanjutnya HARUS dijalankan dengan venv aktif.

## 2.4 Install Dependency Python Lainnya

Setelah PyTorch terinstall (langkah 2.2) dan venv aktif (langkah 2.3), install sisa dependency:

pip install -r requirements.txt

Proses ini akan mengunduh Ultralytics YOLO, OpenCV, FastAPI, dan library lainnya. Bisa memakan waktu beberapa menit tergantung koneksi internet.

## 2.5 Install PostgreSQL

- Unduh installer PostgreSQL untuk Windows dari https://www.postgresql.org/download/windows/

- Jalankan installer, ikuti wizard. Saat diminta password untuk user "postgres", CATAT password ini — akan dipakai di config.yaml nanti.

- Biarkan port default 5432.

- Setelah selesai, buka aplikasi "pgAdmin" (terinstall otomatis bersama PostgreSQL) atau gunakan Command Prompt untuk membuat database:

psql -U postgres -- setelah masuk, ketik: CREATE DATABASE sitinjau_lauik_db; \q

- Jalankan script setup schema database yang sudah disiapkan:

psql -U postgres -d sitinjau_lauik_db -f scripts/setup_database.sql

## 2.6 Install Mosquitto (MQTT Broker)

- Unduh installer dari https://mosquitto.org/download/ (pilih Windows)

- Jalankan installer dengan pengaturan default.

- Setelah terinstall, Mosquitto biasanya berjalan otomatis sebagai Windows Service. Verifikasi dengan membuka Command Prompt:

netstat -an ¦ findstr 1883

Jika muncul baris dengan "1883" dan status LISTENING, berarti Mosquitto broker sudah berjalan dan siap dipakai.

Jika Mosquitto tidak berjalan otomatis Buka Command Prompt sebagai Administrator, arahkan ke folder instalasi Mosquitto (biasanya C:\Program Files\mosquitto), lalu jalankan: mosquitto -v — ini akan menjalankan broker secara manual dan menampilkan log aktivitasnya.

# 3. Struktur Proyek

Setelah diekstrak, folder proyek memiliki struktur berikut. Anda tidak perlu mengingat semuanya — cukup tahu bagian mana yang perlu diedit (config/) dan bagian mana yang dijalankan (src/).

sitinjau-lauik-cv/ ├── config/config.yaml <- EDIT INI untuk pengaturan ├── src/ │ ├── main.py <- JALANKAN (proses 1: edge) │ ├── mqtt_consumer.py <- JALANKAN (proses 2: server) │ ├── api_server.py <- JALANKAN (proses 3: dashboard) │ ├── detector.py <- logika deteksi (tidak perlu diedit) │ ├── counting_line.py <- logika hitung garis (tidak perlu diedit) │ ├── sistem_pakar.py <- logika status macet (tidak perlu diedit) │ ├── database.py <- koneksi database (tidak perlu diedit) │ ├── event_publisher.py <- koneksi MQTT (tidak perlu diedit) │ └── config_loader.py <- pembaca config (tidak perlu diedit) ├── scripts/ │ ├── kalibrasi_garis.py <- JALANKAN untuk setup garis virtual │ ├── download_video_youtube.py <- bantuan download video │ └── setup_database.sql <- schema database ├── tests/ <- unit test (jalankan dengan pytest) ├── dashboard/index.html <- tampilan dashboard web ├── models/ <- taruh file model YOLO di sini ├── data/videos/ <- taruh video simulasi di sini └── requirements.txt

# 4. Konfigurasi Sistem (config.yaml)

File config/config.yaml adalah satu-satunya tempat Anda perlu mengubah pengaturan. Berikut bagian-bagian yang WAJIB Anda sesuaikan sebelum menjalankan sistem:

## 4.1 Sumber Video (Kamera IP)

Ubah bagian video_source untuk menunjuk ke kamera IP Anda:

video_source: mode: "rtsp" rtsp_url: "rtsp://admin:PASSWORD_ANDA@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101"

Ganti username, password, alamat IP (192.168.1.64), dan path setelah port sesuai dengan kamera Anda. Alamat RTSP berbeda-beda tergantung merek kamera — periksa manual kamera Anda atau cari "[merek kamera] RTSP URL format" di internet.

## 4.2 Device Inferensi (GPU)

Pastikan device diset ke cuda supaya YOLO memakai GPU NVIDIA Anda:

model: device: "cuda"

## 4.3 Kredensial Database

database: password: "GANTI_DENGAN_PASSWORD_POSTGRESQL_ANDA"

## 4.4 Parameter Lain yang Bisa Disesuaikan

| Parameter | Fungsi |
| --- | --- |
| model.confidence_threshold | Ambang kepercayaan deteksi. Naikkan (mis. 0.5) jika banyak salah deteksi; turunkan (mis. 0.25) jika banyak kendaraan terlewat. |
| agregasi.interval_detik | Seberapa sering data dikirim ke server (default 60 detik). |
| sistem_pakar.kapasitas_dasar_smp_per_jam | Nilai sementara untuk prototipe. Ganti dengan hasil survei MKJI riil untuk hasil akademis yang valid. |
| tampilan.tampilkan_window | Set false jika ingin menjalankan tanpa jendela video muncul. |

# 5. Kalibrasi Garis Virtual

Sebelum sistem bisa menghitung kendaraan dengan benar, Anda harus menentukan posisi "garis hitung virtual" untuk lajur kiri dan kanan sesuai sudut pandang kamera Anda. Posisi ini TIDAK BISA ditebak — harus ditentukan secara visual.

## 5.1 Menjalankan Script Kalibrasi

python scripts/kalibrasi_garis.py

Sebuah jendela akan muncul menampilkan gambar dari kamera Anda (atau video simulasi, tergantung pengaturan mode di config.yaml).

## 5.2 Cara Klik Titik

- Klik 2 titik untuk garis LAJUR KIRI (jalur kendaraan yang arahnya MASUK ke ruas Sitinjau Lauik).

- Klik 2 titik lagi untuk garis LAJUR KANAN (jalur kendaraan arah KELUAR).

- Setelah 4 titik diklik, koordinat akan otomatis tercetak di jendela Command Prompt dalam format siap-tempel.

- Salin hasil tersebut, buka config/config.yaml, dan ganti seluruh bagian lajur: yang lama dengan hasil kalibrasi ini.

- Tekan 'r' pada jendela video jika ingin mengulang, atau 'q' untuk keluar setelah selesai.

Ulangi kalibrasi setiap kali posisi kamera berubah Jika kamera digeser, dizoom ulang, atau diganti sudutnya, garis virtual yang lama tidak lagi valid. Jalankan ulang scripts/kalibrasi_garis.py setiap kali ini terjadi.

# 6. Menjalankan Sistem — Langkah demi Langkah

Sistem terdiri dari 3 proses yang harus berjalan BERSAMAAN di 3 jendela Command Prompt terpisah. Pastikan venv aktif di setiap jendela (venv\Scripts\activate).

## Langkah 1 — Pastikan Mosquitto & PostgreSQL berjalan

Keduanya biasanya berjalan otomatis sebagai Windows Service setelah instalasi. Verifikasi lewat Task Manager > tab Services, cari "postgresql" dan "mosquitto".

## Langkah 2 — Terminal 1: Jalankan Edge (Deteksi Kamera)

cd sitinjau-lauik-cv venv\Scripts\activate python src\main.py

Jendela video akan muncul menampilkan hasil deteksi real-time dengan bounding box dan garis virtual. Biarkan berjalan.

## Langkah 3 — Terminal 2: Jalankan Server (Sistem Pakar)

cd sitinjau-lauik-cv venv\Scripts\activate python src\mqtt_consumer.py

Terminal ini akan menampilkan log setiap kali menerima data agregasi dari edge, beserta hasil perhitungan status lancar/padat/macet.

## Langkah 4 — Terminal 3: Jalankan Dashboard

cd sitinjau-lauik-cv venv\Scripts\activate python src\api_server.py

Buka browser dan kunjungi: http://localhost:8000 — dashboard akan menampilkan status terkini dan diperbarui otomatis setiap 5 detik.

## Langkah 5 — Menghentikan Sistem

Di jendela video (Terminal 1), tekan tombol 'q' untuk berhenti dengan aman (ringkasan sesi akan tercetak). Di Terminal 2 dan 3, tekan Ctrl+C.

# 7. Pengujian (Unit Test)

Sebelum melakukan demo ke Dishub, sangat disarankan menjalankan unit test untuk memastikan logika inti (penghitungan & klasifikasi status) berfungsi benar:

pytest tests/ -v

Jika semua test menampilkan "PASSED", logika inti sistem sudah tervalidasi. Jika ada yang "FAILED", jangan lanjut demo sebelum masalahnya diperbaiki — hubungi kembali untuk bantuan debugging jika diperlukan.

## 7.1 Apa yang Diuji

| File Test | Yang Divalidasi |
| --- | --- |
| test_counting_line.py | Logika inti penghitungan: kendaraan tidak boleh terhitung dua kali, dua lajur harus independen, kendaraan yang belum menyeberang tidak boleh terhitung. |
| test_sistem_pakar.py | Konversi ke satuan smp, perhitungan rasio V/C, klasifikasi status lancar/padat/macet sesuai ambang batas MKJI. |

# 8. Troubleshooting Umum

### Masalah: "CUDA tersedia: False" walau sudah punya GPU NVIDIA

Penyebab paling umum: PyTorch versi CPU-only ter-install (bukan versi CUDA). Solusi: uninstall dulu (pip uninstall torch torchvision), lalu ulangi langkah 2.2 dengan teliti — pastikan URL index yang dipakai benar-benar mengandung "cuXXX", bukan versi polos.

### Masalah: Jendela video tidak muncul / RTSP gagal connect

Periksa: (1) kamera dan laptop berada di jaringan WiFi/LAN yang sama, (2) URL RTSP di config.yaml sudah benar (username, password, IP, path), (3) coba buka URL RTSP tersebut dulu di aplikasi VLC Media Player untuk memastikan kamera memang bisa diakses sebelum debug lebih jauh di Python.

### Masalah: "[MQTT] PERINGATAN: Tidak berhasil terhubung ke broker"

Pastikan Mosquitto service berjalan (lihat bagian 2.6). Cek juga tidak ada firewall Windows yang memblokir port 1883.

### Masalah: "[DB] ERROR: Gagal terhubung ke database"

Periksa: (1) PostgreSQL service berjalan, (2) password di config.yaml sesuai dengan yang diset saat instalasi, (3) database "sitinjau_lauik_db" sudah dibuat (lihat bagian 2.5 langkah 4).

### Masalah: Deteksi lambat / FPS rendah walau pakai GPU

Coba turunkan process_width dan process_height di config.yaml (misal ke 640x360), atau ganti model.weights_path ke model yang lebih ringan seperti yolov8n.pt (nano) jika belum memakainya.

### Masalah: Banyak kendaraan tidak terdeteksi atau salah klasifikasi

Model YOLOv8 default dilatih pada dataset COCO (didominasi data internasional). Untuk performa lebih baik pada kondisi jalan Indonesia (proporsi motor sangat tinggi, kepadatan berbeda), pertimbangkan fine-tuning model dengan data lokal — ini di luar skop prototipe awal, tapi penting untuk tahap produksi nanti.

# 9. Batasan Prototipe & Rencana Pengembangan Lanjutan

Penting untuk dipahami dan disampaikan secara jujur saat presentasi ke Dishub — prototipe ini punya batasan yang disengaja untuk tahap awal:

## 9.1 Batasan yang Ada Sekarang

- Hanya 1 gerbang (Gerbang A) yang aktif. Occupancy yang dihitung adalah selisih masuk-keluar DI GERBANG YANG SAMA, bukan occupancy ruas jalan penuh Sitinjau Lauik yang sesungguhnya (10,5 km dari Gerbang A ke Gerbang B).

- Kapasitas dasar ruas jalan (smp/jam) masih nilai sementara/asumsi, belum berdasarkan survei MKJI lapangan yang riil.

- Koefisien smp (emp) per jenis kendaraan memakai nilai indikatif standar jalan luar kota berbukit — perlu dikonfirmasi ulang dengan pakar Teknik Sipil-Transportasi.

- Model deteksi masih YOLOv8 pretrained COCO, belum di-fine-tune dengan data lokal Indonesia.

- Occupancy kumulatif tersimpan di memory proses (hilang jika mqtt_consumer.py di-restart) — belum ada mekanisme pemulihan state otomatis.

## 9.2 Langkah Berikutnya (Setelah Prototipe 1 Kamera Berhasil)

- Pasang kamera kedua di Gerbang B (Jembatan Timbang Oto), ulangi proses kalibrasi garis untuk kamera tersebut.

- Ubah logika occupancy di mqtt_consumer.py dari "masuk-keluar gerbang yang sama" menjadi "masuk Gerbang A - keluar Gerbang B" sesuai rumus asli di blueprint.

- Lakukan survei kapasitas dasar MKJI langsung di lapangan bersama pakar Teknik Sipil-Transportasi kampus.

- Konversi model YOLOv8 ke format TensorFlow Lite (Edge TPU) untuk deployment di Raspberry Pi 5 + Coral USB Accelerator.

- Pertimbangkan menambah Gerbang C di titik tanjakan paling curam (dekat Hill Sitinjau Lauik) mengingat panjang ruas 10+ km berpotensi melewati beberapa persimpangan yang memengaruhi akurasi occupancy.

- Uji coba di lapangan dengan kamera IP sungguhan di lokasi (bukan simulasi kamera-ke-layar-monitor).

# 10. Referensi Cepat Perintah

Ringkasan semua perintah penting untuk dijadikan acuan cepat sehari-hari.

## Setup Awal (sekali saja)

cd sitinjau-lauik-cv python -m venv venv venv\Scripts\activate pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124 pip install -r requirements.txt psql -U postgres -d sitinjau_lauik_db -f scripts/setup_database.sql

## Kalibrasi Garis (setiap kali posisi kamera berubah)

python scripts/kalibrasi_garis.py

## Menjalankan Sistem (setiap sesi kerja, 3 terminal terpisah)

# Terminal 1 venv\Scripts\activate && python src\main.py # Terminal 2 venv\Scripts\activate && python src\mqtt_consumer.py # Terminal 3 venv\Scripts\activate && python src\api_server.py # lalu buka browser: http://localhost:8000

## Menjalankan Test

pytest tests/ -v

## Download Video Simulasi dari YouTube (opsional)

python scripts/download_video_youtube.py "URL_YOUTUBE_ANDA"

Dokumen ini disusun sebagai panduan teknis pendamping kode program prototipe. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai arsitektur sistem atau pengembangan tahap berikutnya, rujuk kembali ke dokumen "Dokumen Final & Blueprint Sistem Deteksi Kemacetan Sitinjau Lauik" sebagai acuan arsitektur resmi.